珊瑚屠宰场屠宰加工项目

入河排污口论证报告

建设单位：永州市冷水滩区珊瑚屠宰场

编制单位：湖南博然环保科技有限公司

二〇二五年十二月

目 录

项目入河排污口设置论证报告特性表	3

1总则	5

1.1项目背景及由来	5

1.2论证目的	6

1.3论证原则及依据	6

1.4论证范围	8

1.5 论证工作程序	10

1.6 论证的主要内容	11

1.7 论证水平年与论证等级	12

2项目概况	14

2.1 工程概况	14

2.2 项目所在区域概况	21

2.3 入河排污口设置方案	24

3水功能区管理要求和水域纳污能力核算	30

3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求	30

3.2 水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量	31

4入河排污口所在水功能区（水域）水质现状	32

4.1 水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况	32

4.2 水功能区（水域）水质现状	34

5入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析	36

5.1预测工况及对水功能区水质影响分析	36

5.2 对水生态影响的分析	38

5.3 对地下水影响的分析	39

5.4 对第三者影响的分析	39

5.5 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析	41

6环境风险分析及防范措施	41

6.1 预防措施	41

6.2 非正常污水排放工程措施	42

6.3 应急处理措施	43

7水环境保护措施	43

7.1工程措施	43

7.2 管理措施	45

8入河排污口设置可行性、合理性分析	46

8.1 入河排污口设置可行性分析	46

8.2 入河排污口设置合理性分析	51

9论证结论与建议	52

9.1 论证结论	52

9.2建议	53

项目入河排污口设置论证报告特性表

| 项目基本情况 | 项目名称 | 珊瑚屠宰场屠宰加工项目入河排污口设置论证报告 |  |  | 项目地址 | 永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目性质 | 异地搬迁改扩建 |  |  | 所属行业 | C1351 牲畜屠宰 |
|  | 建设规模 | 年屠宰肉牛2万头、肉羊1.5万头、肉驴0.5万头 |  |  | 建设单位 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场 |
|  | 建设项目审批机关 | 永州市生态环境局 |  |  | 入河排污口审核机关 | 永州市生态环境局 |
|  | 论证范围 | 排污口入水汲江上游200米至下游4900m汇入芦洪江 |  |  | 论证工作等级 | 三级 |
| 入河排污口设置申请单 位概况 | 单位名称 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场 |  |  | 法人代表 | 张茂林 |
|  | 建设规模 | 设计排放量100m3/d， 实际76.17m3 /d |  |  | 邮编 | 425000 |
|  | 单位地址 | 永州市冷水滩区珊瑚街道办事处岭头上村 |  |  |  |  |
| 入河排污口基本情况 | 排污口名称 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场入河排污口 |  |  |  |  |
|  | 排污口行政地址 | 永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村水汲江左岸 |  |  |  |  |
|  | 所在水功能区概况 | 水汲江，未分区，Ⅲ类 |  |  |  |  |
|  | 排污口经纬度 | 东经 111.557085°，北纬26.468798° |  |  |  |  |
|  | 排污口类型 | 新建（√） 改建（ ） 扩大（ ） |  |  |  |  |
|  | 废污水年排放量（m³） | 27422.52m³/a（工业废水26988m³/a、生活污水434.52m³/a） |  |  |  |  |
|  | 主要污染物 | 项目 |  | 直接排放标准（mg/L） |  | 最大年排放量（t） |
|  |  | COD |  | 80 |  | 2.194 |
|  |  | BOD5 |  | 25 |  | 0.686 |
|  |  | SS |  | 30 |  | 1.645 |
|  |  | NH3-N |  | 15 |  | 0.411 |
|  |  | 总氮 |  | 25 |  | 0.686 |
|  |  | TP |  | 2 |  | 0.055 |
|  |  | 动植物油 |  | 15 |  | 0.411 |
|  | 计量设施安装状况 | 废污水计量设施（√） 水质在线监测设施（√） |  |  |  |  |
|  | 污水性质 | 工业（√） 生活（√ ） 混合（） 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 废污水入河方式 | 管道（√）明渠（）涵闸（）阴沟（）干沟（）其他（） |  |  |  |  |
|  | 废污水排放方式 | 连续（√） 间歇（ ） |  |  |  |  |
| 排污河道、排污口平面位置示意图 |  |  |  |  |  |  |
| 退水及影响 | 废水是否经过处理 | 是 |  |  |  |  |
|  | 废污水处理方式及处理工艺 | 采用“格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤 +消毒”处理工艺 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站出水浓度 | 项目 | 设计出水浓度（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD | 80 |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 25 |  |  |  |
|  |  | SS | 60 |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 15 |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 25 |  |  |  |
|  |  | TP | 2 |  |  |  |
|  | 排入水功能区及水质目标 | 水汲江：未分区，水质目标为Ⅲ类； |  |  |  |  |
|  | 对水功能区水质影响 | 论证排污口的废污水正常、非正常排放对常规水质监测断面的水质基本无影响。 |  |  |  |  |
|  | 是否满足水功能区要求 | 满足 |  |  |  |  |
|  | 对下游取水及生态敏感点的影响 | 基本无影响 |  |  |  |  |
|  | 对重要第三方的影响 | 无影响 |  |  |  |  |
| 水资源保护措施 | 管理措施 | 1、宣传、组织、贯彻相关国家环境保护的方针、政策、法令和条例，做好项目环境保护工作。 2、领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案。 3、加强设备的维护、监督管理；严格执行废水的排放标准，做到达标排放，一旦发现出水水质出现异常，就应查明原因，并采取相应的处理措施。 4、对项目涉及水域要进行系统的水质监测，并协助当地水务、生态环境部门做好水污染防治工作，水质监测频次及要求按相关规定执行。 5、定期进行应急预案演练，及时发现公司应急体系、应急工作机制和预案各具体环节存在的问题，不断完善应急预案，提高应对突发事故的应急处置能力。 |  |  |  |  |
|  | 技术措施 | “格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤 +消毒” |  |  |  |  |
|  | 污染物总量控制意见 | 总量控制指标为COD：2.194t/a、氨氮：0.411t/a、总磷：0.055t/a |  |  |  |  |
|  | 污水排放监控要求 | 定期监测项目区水环境质量是否满足相关质量标准；定期监测排口的水质是否达标。安装必要的在线监控设备，并根据监测计划，实施自行监测。 |  |  |  |  |
|  | 突发水污染事件应急预案 | 编制《突发污染事件应急预案》并定期更新，按《突发污染事件应急预案》，严格执行及应对突发污染事件。 |  |  |  |  |

1总则

1.1项目背景及由来

水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦。当前，我国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题十分突出，影响和损害群众健康，不利于经济社会持续发展。为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，制定“水十条”。

根据“水十条”的工作目标：到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

为严格执行《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44 号）等法律法规的要求，促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场委托湖南博然环保科技有限公司编制珊瑚屠宰场屠宰加工项目入河排污口设置论证报告。

通过实地查勘，收集珊瑚屠宰场屠宰加工项目相关技术资料，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。

本项目入河排污口位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，纳污水体为水汲江，排污口位于水汲江左岸，设计入河排污口坐标：E 111.557085°，N26.468798°，设置类型为工业废水入河排污口，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函〔2016〕176号），结合《永州市水功能区划》以及《湖南省水功能区划（修编）》（2014.12），水汲江未划分水功能区划，根据实际用水功能为农田灌溉，则水汲江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 尾水COD、氨氮、总磷排放浓度满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准。

1.2论证目的

建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。

1.3论证原则及依据

1、论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程，按照国家和行业有关技术标准与规范、规程及水利部颁布的《入河排污口设置论证基本要求(试行)》和《入河排污口管理技术导则》进行论证工作，并结合《湖南水功能区划》及《湖南省入河排污口监督管理办法》的要求，充分论证入河排污口设置的可行性和合理性。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

2、法律、法规依据

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日修正）；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（8）《中华人民共和国渔业法》（2014年3月1日实施）；

（9）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月07日修正）；

（10）《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），（2017年10月1日实施）；

（12）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

（13）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；

（14）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233号）；

（15）《入河排污口监督管理办法》（2025年1月1日起施行，生态环境部公布）；

（16）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79 号）；

（17）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014.年1月1日实施）；

（18）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018 年7月12号实施）；

（19）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源 保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（20）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》；

（21）《湖南省环境保护条例》（2019年）；

（23）《湘江保护条例》（2018年，2023修订）；

（24）《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（25）关于印发《湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案》的通知（湘环发〔2023〕31号）。

3、论证执行标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（3）《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）；

（4）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）；

（5）《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）；

（6）《建设项目水资源论证技术标准汇编》水利部水资源司；

（7）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（8）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（9）《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2002）；

（10）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（11）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（12）《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）；

（13）《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ1387-2024）；

（14) 《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）；

（15）《入河排污口设置论证报告技术导则（征求意见稿）》；

（16）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）。

1.4论证范围

本项目入河排污口位于永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村，纳污水体为水汲江，排污口位于水汲江左岸，排污口坐标为E 111.557085°，N26.468798°。

根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行）、《入河排污口监督管理办法》、《湖南省入河排污口监督管理办法》中要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。……未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目尾水排放可能对水汲江、芦洪江产生影响，论证范围应充分考虑排污口下游受影响水域。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域水环境特点，本项目废水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。选择排污口下游所在水功能区为论证范围。

（1）水汲江未分区：起于入河排污口上游 200米至水汲江入芦洪江河口，全长5.1km河段，水质目标Ⅲ类；

（2）芦洪江农业用水区：起于水汲江入芦洪江河口，止于芦洪江至湘江河口，全长12.3km，水质目标Ⅲ类。

（3）湘江饮用水源保护区：起于芦洪江入湘江河口，止于高溪市码头，全长1.2km，饮用水源保护区，水质目标Ⅲ类。

根据现场调查，目前纳污水体水汲江、芦洪江范围内均无饮用水源取水口，也无其它生活和工业用水取水口，不涉及水生生物的重要栖息地、产卵场、越冬场、索饵场及洄游通道。高溪市镇（芦洪江入湘江河口，止于高溪市码头）有1个饮用水源取水口。

结合本项目入河排污口设置位置和厂区排水水质情况及排污影响程度，根据本排污口所在位置以及尾水排放路径，结合其排污影响范围，综合确定其入河排污口论证范围为：入河排污口上游 200米至水汲江入芦洪江河口，总计5.1km河段范围内。

图11.1-1

项目周边水系图及水功能区

1.5 论证工作程序

（1）现场查勘与资料收集

根据项目入河排污口建设方案，进行现场查勘、调查和收集项目及相关区域基本资料。组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集工程所在区域自然环境和社会环境资料，排污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，并且收集可能影响的其他取排水用户资料等，并对资料进行初步分析。

（2）资料整理与分析

根据所收集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、入河排污口位置、主要污染物排放量及法律特性等基本情况：分析所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

（3）建立数学模型，进行预测模拟

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合废污水处理排放情况，项目所处河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河废污水的影响程度及范围。

（4）影响分析

根据计算结果，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对水功能区的影响程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

（5）排污口设置合理性分析

根据影响论证结果，综合考虑水功能区水质和水生态保护的要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求。

图11.1-2 排污口分析工作程序

1.6 论证的主要内容

1、论证规模

本项目建成后，总废水产生量为76.17m3/d，厂内污水处理站采用“格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤+消毒”处理系统对废水进行处理，设计处理规模为100m3/d，处理后的废水通过专管排入水汲江。

本次入河排污口设置论证规模为100m³/d。

2、论证内容

结合本项目建设情况、处理规模及所含污染物浓度、总量及对水域和水功能区影响综合分析，根据《入河排污口设置论证报告技术导则》中相关论证要求，论证报告应主要包含以下内容：

（1）入河排污口所在水功能区管理要求和取排水状况分析；

（2）入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析。

（3）入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案；

（4）入河排污口设置后污水排放对水功能区水质和水生态影响分析；

（5）入河排污口设置对第三者权益的影响分析；

（6）入河排污口设置合理性分析。

1.7 论证水平年与论证等级

1、论证水平年

项目为异地搬迁改扩建项目，根据《入河排污口设置论证报告技术导则（征求意见稿）》，现状水平年应选取最近具有代表性的年份，并考虑经济社会发展和资源条件确定； 规划水平年应主要考虑建设项目的建设计划，以项目建成排污年作为近期规划水平年；对于需要扩建的项目，以规划确定的建成年作为远期规划水平年。

本项目为改扩建项目，现状水平年选取2024年，近期规划水平年选取2027年。

2、论证等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由水功能区管理要求、水功能区水域纳污现状、水生态现状、污染物排放种类、废污水排放流量、年度废污水排放量、区域水资源状况等分类指标的最高级别确定，确定本次水资源论证等级为三级。论证分类分级详见表1-1。

表1-1 入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本项目情况 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区 管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 拟建入河排污口所在水汲江未划分水功能区 | 三级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水温或水体富营养 化影响问题 | 现状生态问题敏感；相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定影响 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 现状无敏感生态问题；相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响轻微 | 三级 |
| 污染物排 放种类 | 所排放废水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化 学污染物 | 所排放废水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废水含有少量可降解的污染物 | 项目所排放废水水质较简单，为可降解的污染物，不含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 三级 |
| 废水排放流量（缺水地区） （m3/h） | ≥1000（300） | 1000~500 （300~100） | ≤500（100） | 废水排放量为 76.17m3/d (3.174m3/h)， 污水排放流量小于500m3/h | 三级 |
| 年度废水排放量 | 大于 200 万吨 | 20~200 万吨 | 小于 20 万吨 | 年排放量为2.7422万吨，小于20万吨 | 三级 |
| 区域水资 源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 当地水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综上，入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由地区水资源与水生态状况、水资源利用状况、水域管理要求、污染物排放类型、废水排放量等分类指标的最高级别确定。因此本次入河排污口设置论证工作等级为三级。

2项目概况

2.1 工程概况

本项目选址位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，纳污水体为水汲江，本项目入河排污口位于水汲江左岸。污水主要为有机废水，废水中主要污染物为CODCr、氨氮、总磷等，采用“格栅+隔油+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤+消毒”处理工艺，设计处理规模为100m3/d，处理后的废水通过专管排入水汲江。外排水质CODCr、氨氮等要求达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准，总磷达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中一级标准外排水汲江。

（1）项目基本情况

项目名称：珊瑚屠宰场屠宰加工项目；

建设单位：永州市冷水滩区珊瑚屠宰场；

工程位置：冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村；

建设性质：异地搬迁改扩建；

项目总投资：1500万元。

（2）排污口设置基本情况

入河排污口的位置：水汲江左岸，地理坐标为（E111.557085°，N26.468798°）；

入河排污口的类型：工业废水入河排污口；

排放方式：连续排放；

入河方式：顺河方向，采用管道引流排放；

排污口规模：设计污水排放规模为 100m3/d；

排入水体基本情况：本项目废水排放路径为：厂内污水处理站→排污管道（排口）→水汲江。水汲江为本项目直接排污受纳水体，为农业用水，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，总体流向为自西往东，4.9km后汇入芦洪江。

本项目总用地面积10000.04m2（约15亩），总建筑面积为4836.94m2，主要建有待宰圈、屠宰车间、办公生活楼、防疫检疫、冷库及配送车间、废水处理工程等配套设施。工程组成情况见下表2-1。

表2-1 项目组成情况一览表

| 类别 | 工程内容 | 工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 屠宰车间 | 1栋1层结构，建筑面积为1860m2，两条屠宰生产线（1条牛驴屠宰生产线，1条羊屠宰生产线），用于肉牛、羊、驴屠宰，包含急宰间、正常牛只屠宰、分割及冻结车间及热鲜加工等 | 用于牛、羊、驴屠宰加工，其中热鲜加工的牛肉当天售出，不在场内暂存 |
| 储运工程 | 待宰圈 | 1栋1层结构，建筑面积为1170m2 | 最大暂存待宰肉牛60头，羊50只，驴15头 |
|  | 冷库及配送车间 | 1栋1层结构，建筑面积为450m2，用于分割后的牛羊驴肉冷藏及配送 | 最大储存100t |
| 辅助工程 | 电热水炉间 | 建筑面积20m2 | 采用1台0.7MW的电热水炉供热 |
|  | 检疫室 | 建筑面积20m2 | / |
|  | 无害化暂存间 | 建筑面积20m2 | 主要用于“三腺”废物、病死牛羊驴病胴体的暂存。 |
|  | 物料库 | 建筑面积592m2 | 用于设备维护物料存放 |
|  | 洗车棚 | 建筑面积40 m2 | 用于车辆清洗及消毒 |
|  | 办公楼 | 1栋2层结构，建筑面积256m2，其中一层规划为员工餐厅、值班间，二层为办公室 | / |
|  | 门卫 | 含1处门卫及1处消毒室，7.68m2 | / |
| 公用工程 | 供水 | 厂区内供水水源由市政自来水管网供给 |  |
|  | 排水 | 采用雨污分流、清污分流体制 |  |
|  | 供热 | 采用1台0.7MW的电热水炉供热 |  |
|  | 制冷 | 制冷设备放置在辅助用房内，采用R507 制冷设备，制冷剂为 R507 |  |
|  | 供电 | 由市政电网供给，设1台150kW的备用柴油发电机 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水：自建一座100m3/d的厂区污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）进行处理； 生活污水：先经化粪池预处理，再经厂区污水处理站处理； 场内设置1座总容积不小于200m3的应急事故池； 项目在屠宰车间、待宰舍四周设置初期雨水收集系统，并设置1座总容量不小于70m3的初期雨水收集池。 |  |
|  | 废气治理 | ①待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体采取消毒、喷洒植物除臭剂除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒植物除臭剂除臭。临时堆粪间设置为封闭结构，同时棚内的堆存物做到日产日清。 |  |
|  |  | ②食堂油烟经静电油烟净化处理后通过排气筒引至屋顶排放 |  |
|  |  | ③备用发电机直接通过排气筒引至高空排放 |  |
|  | 噪声治理 | 厂房隔声、基础减振、厂区绿化等综合降噪措施 |  |
|  | 固体废物处理 | 粪便、肠胃内容物、屠宰废弃物：待宰间采用干清粪工艺，厂内暂存，外售给湖南恩润生物科技有限公司处理，日产日清。 |  |
|  |  | 羊、驴毛：经收集后外售给羊驴毛制品企业作原料使用。 |  |
|  |  | 病死牛、羊、驴/病胴体及“三腺”：交由永州市零陵区动物无害化处理中心（永州恩泉环保科技有限公司）集中处理。 |  |
|  |  | 污水处理站格栅渣、污泥：外售给湖南恩润生物科技有限公司作有机肥生产原料使用。 |  |
|  |  | 胴体检疫：废实验废液、废药品包装材料HW49（900-047-49），收集暂存于厂区内危险废物暂存间（5m2），定期交有危险废物处理资质的单位进行处置. |  |
|  |  | 生活垃圾：交由环卫部门统一清运 |  |
|  | 环境风险 | 应急事故池容积200 m3，用于临时储存消防废水、非正常工况生产废水。 |  |

本项目排水采取雨污分流、清污分流体制，运营期废水主要包括生产废水（屠宰废水、运输车辆清洗废水、原料清洗废水等）以及员工生活污水，主要污染物包括PH值、色度、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油、总大肠菌群数等。

项目所在位置不属于冷水滩区污水处理厂的纳污范围，因此，项目运营期各类生产废水及生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准后排入水汲江，汇入芦洪江、湘江。

本项目污水处理站设计处理规模为100t/d。生产废水有机物浓度高，废水的可生化性强，适宜采用生化法处理，本项目拟采用格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺处理废水。其处理工艺见图11.2-1。

图11.2-1废水处理工艺流程图

工艺说明：屠宰废水、运输车辆清洗废水以及生活污水经管网收集后进入格栅井，经人工可去除塑料袋及大块固体杂质等，然后自流入隔油池，进行隔油，油截留在隔油池表面，通过人工清除，隔油后废水自流入调节池。废水在调节池内进行调节水量、均匀水质，经提升泵泵到气浮设备（投加一定浓度PAC及PAM）进行混凝沉淀处理。

废水然后自流至A2/O生化处理系统。废水泵至生化系统首先进行厌氧池，厌氧池内利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段：水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。然后进入缺氧池，在缺氧池中反硝化菌以污水中的BOD5作为碳源，将好氧池内回流的硝酸盐还原成N2释放，进行脱氮反硝化去除氨氮。随后进入好氧池，池中占优势的菌种聚磷菌利用氧化BOD5提供的能量吸磷，并通过剩余污泥的排放，进行磷等有机污染物去除，最后进入沉淀系统。

废水经生化系统处理后，进入沉淀池，利用密度差进行泥水分离进行排泥，接着进入MBR膜池，进一步去除废水中的部分有机污染物。

经MBR膜池处理后的废水经过滤器（砂滤）过滤后再消毒，在消毒池投加次氯酸钠进行消毒，次氯酸采用10%浓度的水溶液在药剂间配药，自动投加到消毒池中，药剂与废水在消毒池中折回流动，与废水充分接触，有效氯10mg/L，停留时间在2小时以上，保证消毒效果。次氯酸钠在水中水解出次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，从而致死病源微生物，消毒过程对菌体和病毒杀灭效果达99.75%以上。消毒后的废水排入水汲江。

根据废水设计处理能力100m3/d，该项目综合废水产生量为76.17m3/d，处理废水量为污水处理站处理能力的76.17%，满足项目废水处理要求。

综合以上分析，在采取以上工艺处理后，本项目污水处理系统的处理效果见下表：

表2-2   污水处理系统的处理效果

| 名称 | 项目 | 废水量 t/a | 污染物（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 | 总磷 |
| 隔油池 | 进水 | 27422.52 | 1974 | 984.6 | 84.1 | 985 | 148 | 5.2 |
|  | 去除率 | -- | 10% | 10% | 2% | 15% | 70% | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 1777 | 886.1 | 82.4 | 837.3 | 44.4 | 5.1 |
| 气浮 | 进水 | 27422.52 | 1777 | 886.1 | 82.4 | 837.3 | 44.4 | 5.1 |
|  | 去除率 | -- | 35% | 32% | 15% | 70% | 70% | 30% |
|  | 出水 | 27422.52 | 1155 | 602.6 | 70 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
| 调节池 | 进水 | 27422.52 | 1155 | 602.6 | 70 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
|  | 去除率 | -- | 5% | 8% | 5% | - | -- | - |
|  | 出水 | 27422.52 | 1097 | 554.4 | 66.5 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
| A2O生化段 | 进水 | 27422.52 | 1097 | 554.4 | 66.5 | 251.2 | 13.3 | 3.57 |
|  | 去除率 | -- | 85% | 92% | 80% | 30% | 30% | 85% |
|  | 出水 | 27422.52 | 165 | 44.4 | 13.3 | 175.8 | 9.3 | 0.54 |
| 沉淀池 | 进水 | 27422.52 | 165 | 44.4 | 13.3 | 175.8 | 9.3 | 0.54 |
|  | 去除率 | -- | 5% | 8% | 2% | 60% | -- | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 157 | 40.8 | 13 | 70.3 | 9.3 | 0.53 |
| MBR膜池 | 进水 | 27422.52 | 157 | 40.8 | 13 | 70.3 | 9.3 | 0.53 |
|  | 去除率 | -- | 50% | 50% | 30% | - | 30% | 30% |
|  | 出水 | 27422.52 | 78.5 | 20.4 | 9.1 | 70.3 | 6.51 | 0.371 |
| 过滤池 | 进水 | 27422.52 | 78.5 | 20.4 | 9.1 | 70.3 | 6.51 | 0.371 |
|  | 去除率 | -- | 10% | 10% | 2% | 70% | -- | 2% |
|  | 出水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 消毒池 | 进水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
|  | 去除率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 出水 | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 外排废水 |  | 27422.52 | 70.7 | 18.4 | 8.9 | 21.1 | 6.51 | 0.364 |
| 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准 |  | -- | 80 | 25 | 15 | 60 | 15 | 2 |

根据表2-2，项目废水经“二级隔油+气浮+A2O生化处理+混凝沉淀+消毒处理”处理后，COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油出水能够满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准，经管道排入项目东南侧水汲江，最终汇入芦洪江、湘江。

处理可行性分析：

①处理规模可行性

项目综合废水产生量为76.17m3/d ，考虑废水日排放变化，系数取1.3 ，确定设计污水处理能力为100m3/d，处理能力大于污水峰值产生量，规模可行。

②工艺可行性

本项目拟采用“格栅+ 隔油沉淀+调节池+气浮+水解酸化+A2/O+MBR膜池+过滤+消毒”处理工艺，对比《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），本项目污水处理工艺系该规范中表7 屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行技术参照表中场内综合污水处理站综合污水直接排放中推荐的可行技术，即本项目采用的污水处理技术可行，处理后尾水能达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准后排入水汲江。

表2-3 《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中表 7

| 废水类别 |  | 污染控制 指标 | 排 放 方 式 | 排放 监控 位 | 执行排放标准 | 可行技术 | 本项目技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内综 合污水 处理站 的综合 污水 | 不 含 羽 绒 清 洗 废 水 | pH值、 COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 动植物 油、总磷、总大肠菌群数 | 直 接 排 放 | 废 水 总 排 放 口 | 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准 | 1)预处理：粗(细)格栅(禽类 屠宰需设置专用的细格栅、 水力筛或筛网)；平流或旋流 式沉砂、竖流或辐流式沉淀、 混凝沉淀；斜板或平流式隔 油池；气浮。 2)生化法处理：升流式厌氧 污泥床(UASB) ；IC 反应器 或水解酸化技术；活性污泥 法；氧化沟及其各类改型工 艺；生物接触氧化法；序批 式活性污泥法(SBR) ；厌氧/ 缺氧/好氧活性污泥法(A2O 法)。 3)消毒处理：加氯(二氧化氯 或次氯酸钠)消毒； 臭氧消 毒；紫外消毒。 4)深度处理：曝气生物滤池 (BAF) 、V 型滤池。 | 可行： ①预处理技术（格栅+ 隔油沉淀+气浮） +②厌氧技术 （水解酸化）+③好氧技术（常规活性污泥法） +④深度处理技术（MBR膜池+过滤+消毒） |

表2-4  《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）表 1

| 企业类别 | 执行排放标 准 | 可行技术 | 本项目技术 | 技术适用条件 | 污染物排放浓 度水平（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牲畜屠宰 | GB13457-2025 表1直接排放限值标准 | ① 预 处 理技 术 （格栅+ 隔油沉淀+气浮）+②厌 氧技术（水解酸化或UASB或 EGSB）+③好氧 技术（常规活性 污泥法或生物接触氧或曝气生物滤池 ）+④深度处理技术（混凝或混凝+消毒） | 可行： ① 预 处 理技 术 （格栅+ 隔油沉淀+气浮）+②厌氧技术（UASB） +③ 好氧技术（常 规 活 性 污泥法）+④深度处理技术（膜分离+消毒） | 适用于环境容量较小、生态环境脆弱，需要采取特别保护措施地区的大型 牲畜屠宰企业。 | CODCr20~50 BOD55~ 10 、 SS5~10 、 NH3-N 0.1~5 、 动植物油1~5 |

项目废水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）可行技术。

③达标排放可行性

根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）“表 1屠宰废水污染防治可行技术 ”，主要污染物排放浓度水平为CODCr 20~50mg/L、 BOD5 5~ 10mg/L 、SS 5~ 10mg/L、NH3-N 0.1~5mg/L ，可见采用 HJ1285 推荐治理技术后，废水出水中 CODCr 、BOD5 、SS 、NH3-N 可稳定达到GB13457-2025 表1直接排放限值标准。

综上，在加强管理并保证废水稳定达标排放的前提下，本项目废水处理工艺是合理可行的。

2.2 项目所在区域概况

### 1、 地理位置

永州市位于北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21′之间，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳。境内湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速公路和湘江水道形成区域间的交通枢纽，北可到达华中重镇武汉，北上中原，东出华东，西南向可以直通西南部各省区，并可从广西北海、防城和广东湛江出海，是中原和华东地区通往大西南的通道。永州整个市区分为相对独立的零陵、冷水滩两个区，两区边界直线距离17公里，由湘江和联城公路零陵大道将两城区联接在一起，呈哑铃形框架，构成“潇湘第一城”独特的城市风貌。

冷水滩区地处永州市北部，湘江上游，东部与祁阳接壤，西部与东安相邻，南部与零陵相连，北部紧靠邵阳，是永州市的所在地，东西湘桂铁路和南北洛湛铁路在此交汇，湘江自南向北流过城区，零陵机场离市区不足15km，衡昆高速公路横贯南北、公路、铁路、空运、水运都十分便利。

本项工程位于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，地理坐标为：E111.560589°，N26.465219°。地理位置详见附图1。

### 2、地形地貌地质

永州市地势西南部高，东北部及中部较低。境内都庞岭、越城岭屏障于西北，萌渚岭、九疑山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰插于东西，将全市分成南北两大块—零祁、宁道两大盆地，即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌轮廓。

冷水滩地处零祁盆地的中部腹地，地貌类型俱全，地形西北和南部高，东部低，山地、丘陵、平岗、盆地相互交织，田间阡陌，错落有致。地质为海相沉积的碳酸盐岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤。

地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5-10度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗——白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。

根据2015版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，项目所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6度区）地震动反应谱特征周期为0.35s，为区域构造相对稳定地块。

### 3、 气候、气象

永州所处地理位置属温、热带结合部，加之独特的地形地貌，形成境内气候温和、雨量充沛、土地肥沃、物产丰富的亚热带气温条件，既具阳光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。全年平均气温在17.6℃~18.6℃之间，无霜期年均285~311天，年降雨量1290~1900毫米，南部六县有“天然大棚”之称。

项目所在区域属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量 949.3 mm；年平均风速2.4m/s。全年主导风为NE风，出现频率14.9%。年静风频率8.8%。

永州市常年主导风为NE风，年出现频率为14.9%。冬季(1月)以NNE风为主，出现频率22.4%；春季(4月)以NE风为主，出现频率13.6%； 夏季(7月)以S风为主，出现频率20.0%；秋季(10月)以NNE、NE风为主，出现频率均为18.6%。全年静风频率8.8%，夏季静风频率较低为4.8%，其它季节为10%左右。

多年平均风速为2.4m/s。月平均风速的变化规律为4月风速较大，为3.1 m/s；其它月份平均风速在2.6～3.0m/s的范围内波动。

### 4、 地表水

项目所涉及的河流主要为湘江、芦洪江和水汲江。

湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92,300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。据老埠头水文站近期实测资料显示：每年平均流量为621m3/s，最大平均流量928m3/s，最少平均流量314 m3/s，历年实测最大洪峰流量14700 m3/s。

芦洪江发源于邵东分水岭黄花山麓，流经东安大盛桥、伍家桥、芦洪市，沿途接纳金江、伍江、南河，在芦洪江入境，经高溪市西南注入湘江。芦洪江全长80多公里，有大小支流15条，流域面积1070平方千米。芦洪江在冷水滩境内长14.0km，落差16m，坡度1.13‰。芦洪江在冷水滩区内断面平均流量16.2m3/s，年平均总径流量6.06亿m3。

水汲江，发源于永州市经济技术开发区仁湾街道坪西村，于冷水滩区珊瑚街道水汲江社区汇入芦洪江，最终流入湘江，是湘江一级支流芦洪江的支流，属于湘江二级支流。水汲江长22公里，集雨面积为66.4平方公里，河宽2--18米，河深1.2--3.8米，坡降4.43‰，年均流量5.3立方米每秒，丰水期流量10.8立方米每秒，枯水期流量2.1立方米每秒。现状为农业用水。

本项目相关水域为水汲江，最近处位于项目东南部约140m。本项目废水经场内污水处理站处理达标后排入水汲江。

### 5、生态环境

（1）植被

由植被类型及动植物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的常绿阔叶林、阔叶针叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，勘踏和走访未见其他野生的国家保护植物种类。所以区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。

（2）动物

经调查，项目区域，动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，项目区为城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉等。

2.3 入河排污口设置方案

1、排污口设置的基本情况见表2-5。

表2-5 入河排污口设置基本信息表

| 名称 | 项目设置情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口位置 | 所在行政区 | 永州市冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村 |  |  |
|  | 排入水体名称 | 水汲江 |  |  |
|  | 排入的水功能区名称 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |  |  |
|  | 经纬度 | 东经 111.557085°，北纬26.468798° |  |  |
| 排污口类型 | 工业废水入河排污口 |  |  |  |
| 排污口性质 | ☑新建 □改建 □扩大 |  |  |  |
| 排放方式 | ☑连续排放 □间断排放 |  |  |  |
| 入河方式 | □明渠 ☑管道 □泵站 □涵闸 □箱涵 □其他 |  |  |  |
| 废水排放量 | 设计排放量100m3/d、实际76.17m3 /d |  |  |  |
| 主要污染物 排放情况 | 项目 | 设计排放情况 |  |  |
|  |  | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t） |  |
|  | COD | 80 | 2.194 |  |
|  | BOD5 | 25 | 0.686 |  |
|  | SS | 60 | 1.645 |  |
|  | NH3-N | 15 | 0.411 |  |
|  | 总氮 | 25 | 0.686 |  |
|  | 总磷 | 2 | 0.055 |  |
|  | 动植物油 | 15 | 0.411 |  |
| 入河排污口分类 | 排污单位信息 |  |  |  |
| ☑工矿企业排污口 □工业园区污水处理厂排污口 □城镇污水处理厂排污口 | 单位名称 | 永州市冷水滩区珊瑚屠宰场 | 法定代表人 | 张茂林 |
|  | 详细地址 | 湖南省永州市冷水滩区珊瑚街道办事处岭头上村 | 统一信用代码 | 91431103320528306P |
|  | 联系人 | 唐文明 | 联系方式 | 15226351688 |
|  | 行业类别 | C1351 牲畜屠宰 | 废水类型 | ☑工业废水 ☑生活污水 □混合污水 |
|  | 废水排放量 （万 t/a） | 2.7422 | 废水排放标准 | 《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准 |

- 2、排污口设置情况

一、根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023），本入河排污口的规范化建设要求如下：

1、规范化建设的内容

入河排污口的规范化建设包括硬件建设及档案建设。

（1）硬件建设

硬件建设主要包括监测点设置、标识牌设置和视频监控系统设置。硬件建设由入河排污口责任主体负责。硬件建设的原则如下：

A、应遵循便于采集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则。

B、充分考虑安全生产要求，统筹防洪、供水、堤防安全、航运、渔业生产等方面需要，避免破坏周围环境或造成二次污染。

C、分类施策，规范建设。各类排污口建立档案。

其中监测采样点设置：

A、监测采样点设置在厂区外、污水入河前。

B、 根据排污口入河方式和污水量大小，选择适宜的监测采样点设置形式。监测采样点设置应考虑实际采样的可行性和便利性。污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。

其中标识牌设置如下：

A、标识牌设置在污水入河处或监测采样点等位置，便于公众监督。

B、标识牌公示信息包含但不限于排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等，可根据实际需求采用文字或二维码等形式展示。标识牌可选用立柱式、平面式等。

C、标识牌应具有耐候、耐腐蚀等理化性能，保证一定的使用寿命。

D、标识牌公示信息发生变化的，责任主体应及时更新或更换标识牌。

（2）档案建设

本项目责任主体应建立单个入河排污口台账，并动态更新台账内容。

排污口文件材料、影像资料等的形成与积累、整理、归档及档案的管理与利用等其他要求参照HJ/T 8.4 规定。

下列文件、记录和数据属于归档范围：

a） 排污口基本信息资料；

b） 排污口设置审批相关文件（包括申请文件或登记表、同意或不予同意设置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等）；

c） 排污口监督检查资料；

d） 排污口监测资料；

e） 其他有关文件和资料。

二、根据《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》”，本入河排污口命名、编码、标志牌设置要求如下：

（1）排污口命名

企事业单位作为责任主体的入河（海）排污口，按照“行政区信息+企事业单位名称+入河（海） 排污口类型”的规则命名。 行政区信息应包含地级市和县级行政区名称。企事业单位名称应以统一社会信用代码对应的名称为准，企事业单位名称中包含行政区信息的，命名时不予重复体现。

因此本项目入河排污口命名为：永州市冷水滩区珊瑚屠宰场入河排污口。

（2）排污口编码

排污口编码由海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码和扩展代码等五部分组成，采用字母和数字组合编号的方式，编码长度为 16 位。

①海区/水系代码：水系/海区代码表示入河（海）排污口所在水系或海区，用长度为2位的英文字母表示，本项目纳污水体为水汲江，属于湘江水系，因此海区/水系代码为 FP；

②行政区划代码：行政区划代码表示入河（海）排污口所在的省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、 自治州、盟）、县（自治县、县级市、旗、市辖区、林区、特区）行政区划，用长度为 6 位的数字表示。 本项目位于湖南

省永州市冷水滩区，根据《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260），本项目行政区划代码为 431103；

③顺序代码：顺序代码表示县（区）内所有入河（海）排污口顺序，用长度为4位的阿拉伯数字表示。顺序代码范围从 0001 到 9999 按序递增。原则上按地理位置由西向东、由北向南的顺序排序编号，实际应用中可根据区域水系、岸

线等自然地理特征，合理调整顺序代码的排序方式。后续新增加的入河（海）排

污口，其顺序代码在所属县（区）已有入河（海）排污口总数的基础上顺延递增。

④排污口类型代码：入河（海）排污口类型代码表示入河（海）排污口种类，用长度为 2 位的英文字母表示。本项目排污口类型为工业排污口，因此排污口类型代码为 GY；

⑤扩展代码：结合管理需求，可根据入河（海）排污口的监测、溯源、整治工作实际所需定义扩展代码， 扩展代码可为动态调整编码，用长度为 2 位的任

意字符表示。未定义扩展代码用途时，扩展码使用“00”。

综上所述，本项目入河排污口编码为：FP-431103-xxxx-GY-00

（3）排污口标志牌设置

①设置原则

标志牌应设在入海（河）排污口附近，一个标志牌对应一个排污口，并尽可

能做到安全牢固、醒目便利。设置中，还应注意考虑流域环境整体性，统筹排污口在上下游、左右岸、干支流等分布情况，尽可能保持美观协调。标志牌信息应真实准确、简单易懂，便于日常监管和公众监督。

②制作要求

分为立柱式、平面固定式和墩式，各地可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。包括图形标志、文字信息和二维码，原则上按照“左图右文”的方式排列。标志牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，立柱式和平面固定式标志牌面颜色可选用蓝色、绿色，图形标志和文字可选用白色，墩式标志牌面可选用材料原色。标志牌面为横纵比大于1的矩形，原则上，立柱式和平面固定式标志牌面尺寸不小于640mm×400mm，墩式不小于480mm×300mm。

图形标志由三部分组成：顶部为排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。

文字信息应包含排污口类型（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235—2021）》中排污口分类的一级分类填写）、排污口名称（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》执行）、排污口编码（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》执行）、排污口责任主体、监管主体和监督电话。

二维码应关联排污口详细信息，包括：牌面上所有信息，以及经纬度、详细地址、排水去向和排放要求。其中，排放要求可为排放标准或管理要求。各地可增加污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。

表2-6  入河排污口设置要求

| 标志 名称 | 标志牌类型 | 标志牌样式 | 规格L×B (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河 排污 口 | 平面固定式标志牌样式（单面） |  | 420×420 |
|  | 立式固定式标志牌样式（双面） |  | 480×300 |

3水功能区管理要求和水域纳污能力核算

3.1 水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《永州市水功能区划》、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，受纳水汲江未划定水环境功能区。故本项目排污口在保护当地生态环境下排入水汲江按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行评价。

根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域地区的水质生态保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目的建设及运行不能影响到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护水汲江水资源、水质，建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。

表3-1  评价区内主要地表水、地下水生态环境敏感目标

| 环境要素 | 敏感度 | 方位、距离 | 功能与规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 水汲江 | 东，160m | 农业用水区，小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  | 芦洪江“水汲江村至湘江汇合口”段 | 东北，3900m | 农业用水区，中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  | 湘江“菱角山水厂取水口下游200米至芦洪江入湘江河口” | 东北，9700m | 工业用水区，大河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |
|  | 湘江“芦洪江入湘江河口至高溪市码头” | 东北，9700m | 饮用水源保护区，大河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
| 地下水环境 | 项目周边地下水 | 周边6 Km2 | 农业用水区 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类 |

3.2 水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量

根据水功能区管理要求和《水纳污能力计算规程》（SL348-2006），结合河流现状水质资料，以入河排污口受纳水体水汲江为计算断面，核算确定其水体纳污能力，计算公式如下：

M = (CS -C0)×(Q + QP )

式中：M —水域纳污能力，g/s；

CS —水质目标浓度值，mg/L；

C0—初始断面的污染物浓度，mg/L；

Q—初始断面的河流流量，2.1m3/s；

QP —废水排放流量，0.0009m3/s。

选择COD、NH3-N、总磷作为水质控制指标。水汲江的初始断面污染物浓度C0 按本项目排污口水汲江上游200m监测结果最大值取值，水质目标浓度CS 为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

计算结果见表3-2。

表 3-2 水汲江纳污能力计算结果

| 项目 | 单位 | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | mg/L | 9 | 0.320 | 0.04 |
| CS | mg/L | 20 | 1.0 | 0.2 |
| Q | m3/s | 2.1 |  |  |
| QP | m3/s | 0.0009 |  |  |
| M | g/s | 23.110 | 1.429 | 0.336 |
|  | t/a | 718.815 | 44.449 | 10.451 |
| 设计排放量 | g/s | 0.071 | 0.013 | 0.0018 |
|  | t/a | 2.194 | 0.411 | 0.055 |

经计算，在满足水汲江的水质管理目标的条件下，水汲江最大纳污能力为CODcr的纳污能力为718.815t/a、氨氮的纳污能力为44.449t/a、总磷的纳污能力为10.451t/a。

本项目建成后污水经处理后排放，排放的CODcr总量计算结果为2.194t/a、NH3-N为0.411t/a、总磷为0.055t/a，计算过程如下：

CODcr=27422.52m3/a×80mg/L/1000000=2.194t/a

氨氮=27422.52m3/a×15mg/L/1000000=0.411t/a

总磷=27422.52m3/a×2mg/L/1000000=0.055t/a

污水经处理后排放总量小于水汲江段限制排污总量，从环境容量上来看，水汲江能够容纳本项目的排污量。水汲江剩余纳污能力为CODcr716.621t/a，氨氮44.038t/a，总磷10.396t/a。

项目运行过程中，CODcr、氨氮、总磷的入河量均在水质纳污能力范围内，满足水域纳污能力要求。

4入河排污口所在水功能区（水域）水质现状

4.1 水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

1、水功能区（水域）管理要求

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《永州市水功能区划》、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176 号）等，受纳水体水汲江，水功能区未分区，为农业用水区，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

  - 2、取水口及下游水工建筑物情况

项目所在区域属于农业地区，水汲江沿线分布有较大面积耕地。传统种植业主要有水稻和经济作物，以经济作物为主，经济作物则以蔬菜、水果为主，区域耕地灌溉用水基本取自水汲江。

经现场踏勘，本次论证范围内现状无集中式生产、生活取水工程，不涉及集中式饮用水水源保护区，不在地下水水源地的补给径流区。论证范围内主要取水用户为农业取水户，取水主要用于农业灌溉。当地居民主要生活用水来源于地下水井。

根据永州市冷水滩区珊瑚屠宰场入河排污口退水可能影响涉及范围，对论证河段的取水情况进行了现状调查，调查结果显示，论证水域内污水排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，无工业生产取水口；论证范围河段对取水水质无特殊要求。论证范围内无电站、闸坝，只有1座小型滚水堤坝，用于提高水位，方便枯水期周边农户灌溉用水。

3、水功能区（水域）现有排水状况

本次排污口论证范围内有永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有排污口，其余为沿线村民生活污水散排进入农用地或水塘，不直接排入水汲江。在本项目竣工投运后，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有排污口关闭。

根据现场调查，拟建项目上游水汲江无企业排放口，主要为沿线村民生活污水散排进入农用地或水塘，不直接排入水汲江。

芦洪江（水汲江入芦洪江入口至芦洪江入湘江入口）段无企业排放口，主要为沿线村民生活污水散排进入农用地或水塘，不直接排入芦洪江。

芦洪江

滚水坝

现有珊瑚屠宰场

现有珊瑚屠宰场入河排污口

拟建入河排污口

拟建项目地

水汲江

图4-1 现有水工构筑物及入河排污口

4.2 水功能区（水域）水质现状

为了解本项目所在区域地表水体的水质现状，本次评价引用永州市生态环境局永环函【2025】26号发布的2024年1-12月份《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》中附件5 《2024年1-12月全市地表水水质状况》中质量现状数据进行评价：

根据《2024年12月份全市地表水水质状况》环境质量摘要：

2024年12月考核我市的55个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面3个、Ⅱ类水质断面52个、Ⅲ类水质断面0个。

以上监测断面中芦洪江江边院子断面为Ⅱ类水质、湘江茅竹镇滴水断面为Ⅱ类水质，由此可知，冷水滩区境内地表水环境质量总体良好。

为了解本项目区域地表水环境质量，本次环评期间委托湖南西南检验检测有限公司于2024年10月15日~17日连续3天对项目区域的水汲江进行采样检测，根据监测结果，本项目所在区域的水汲江、芦洪江地表水体水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，说明本项目所在区域的地表水环境质量现状良好。

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本评价委托湖南西南检验检测有限公司于2024年10月15-17日对项目周边的地下水环境监测数据进行评价，项目所在区域各监测点地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。说明本项目所在区域的地下水环境质量现状较好。

图4-2环境质量现状监测布点图

5入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析

5.1预测工况及对水功能区水质影响分析

1、 预测情景设置

（1）预测时段

本次入河排污口影响分析选用河流最不利水文时期（枯水期）进行预测。

（2）预测因子

根据国家和省市生态环境部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本项目预测因子选择COD、NH3-N、总磷。

（3）预测范围

本项目入河排污口为新建性质，尾水经专管排入水汲江，其水质管理目标为Ⅲ类。同时，入河排污口位于水汲江，未划定水环境功能区，排污口下游4.9km进入芦洪江。

结合项目污水排放情况以及纳污水域水环境特点，确定本项目预测范围为：

排污口上游0.2km至下游4.9km，共5.1km河段。

（4）预测情景

预测废水在正常排放及非正常排放情况下对水汲江水质的影响。

2、预测模型与参数确定

（1）预测模型

预测因子COD、NH3-N为非持久污染物，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“7.6.3 模型选择”与《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）附录A.1.2，水汲江多年枯水期平均流量为2.1m3 /s，为小型河流，本项目废水预测采用完全混合模式预测。

河流均匀混合模型：

C = （Cp Qp +Ch Qh ）/（Qp +Qh）

式中：C—混合后污染物浓度，mg/L；

Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—废水排放量，m3/s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3/s。

（3）预测参数确定

①相关水文参数

结合永州市冷水滩区水利局提供资料搜集和现场调查情况，纳污水域水汲江，宽3.0m，平均水深约0.5m，枯水期平均流量约为2.1m3/s，平均流速1.4m/s。

②排放口上游污染物浓度（Ch）

论证期间委托湖南西南检验检测有限公司对本项目排污口上、下游开展了水质监测，Ch 取W1断面现状监测结果最大值，见下表。

表5-1  Ch取值结果 单位：mg/L

| 污染物 | COD | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ch | 9 | 0.320 | 0.04 |

③废水污染物排放浓度（Cp）

基于纳污水体水汲江水质现状，本项目排放废水水质拟以《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准为要求。非正常工况下，COD、NH3-N水质按生产、生活废水混合浓度计，分别为1974mg/L、84.1mg/L，总磷5.2mg/L。

项目尾水的源强排放情况详见下表。

表5-2 源强参数表 单位：mg/L

| 类型 |  | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常工况 | 非正常工况 |
| 流量m3/s |  | 0.0009 | 0.0009 |
| 污染因子 | COD | 80 | 1974 |
|  | NH3-N | 15 | 84.1 |
|  | 总磷 | 2 | 5.2 |

3、预测结果

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放和非正常排放情况下，

COD、NH3-N、总磷排放对水汲江水质预测结果见表5-3。

表5-3  预测结果

| 预测水体及因子 |  | 预测结果（mg/L） |  |  |  | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常排放 | 是否达标 | 非正常排放 | 是否达标 |  |
| 水汲江 | COD | 9.038 | 是 | 9.839 | 是 | 20 |
|  | NH3-N | 0.327 | 是 | 0.357 | 是 | 1.0 |
|  | 总磷 | 0.040 | 是 | 0.042 | 是 | 0.2 |

由表5-3可知，在正常、非正常排放情况下，水汲江沿程下游 COD、NH3-N浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

项目运营期各类生产废水及生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油+调节池+气浮+A2/O+MBR膜池+过滤器+消毒工艺）处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准后排入水汲江，经预测对周边的地表水体影响不大。为避免项目废水非正常排放，建设单位应加强污水处理站的运行管理，提高员工责任心，必须做到达标排放。出现异常情况时，废水全部进入应急事故池，不得外排。

5.2 对水生态影响的分析

1、对水生生物区系组成的影响分析

项目运营期尾水排放进入水汲江，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，

将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进

入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对水汲江鱼类区系组成的直接影响有限。

2、对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占水汲江径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。

因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构的影响在可控范围内。

3、对鱼类等的影响分析

根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经过模拟计算，正常排放情况下，所排污水中 COD、NH3-N使评价段河水浓度有所增加，但是能够满足河道水质管理目标。因此，在废污水正常排放情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。在非正常排放情况下对河道的污染相对较大，对鱼类会造成一定的影响。

4、对其他水生生物的影响分析

经过论证计算可知，正常排放情况下，对直接或间接受纳的水体水质类别没

有发生显著变化，不会对该河饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正

常排放情况下，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

5.3 对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

当贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大的单个污染物溶质质点通过孔隙在

地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性层中，粘性土层渗透性较差，因此流速

较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压

水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，

厂区地面水泥硬化，污水管道按规范工防止渗漏，对地下水影响较小。

5.4 对第三者影响的分析

1.对国控、省控断面水质影响分析

水汲江河段论证水域内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区、集中工业取水口。水汲江经4.9km汇入芦洪江后下游12.1km处再汇入湘江，湘江茅竹镇滴水断面为省控地表水断面。收集永州市生态环境局永环函【2025】26号发布的2024年1-12月份《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》中附件5 《2024年1-12月全市地表水水质状况》中质量现状数据进行评价：

根据《2024年12月份全市地表水水质状况》环境质量摘要：2024年12月考核我市的55个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面3个、Ⅱ类水质断面52个、Ⅲ类水质断面0个。

以上监测断面中湘江茅竹镇滴水断面为Ⅱ类水质，由此可知，冷水滩区境内地表水环境质量总体良好。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，水质优。根据预测结果，本项目建设正常排放情况下不会对下游省控断面水质产生影响，非正常情况下影响范围也未扩散至下游省控断面，故本项目排污口的设置不会对下游省控断面水质产生影响。

### 2.对生活饮用水水源的影响

根据现状调查，本项目在水汲江论证范围内无饮用水源保护区。在水汲江下游高溪市镇湘江饮用水源取水口，距离拟设入河排污口约17.5km，根据预测结果，本项目建设正常排放情况下不会对高溪市镇湘江饮用水源取水口产生不良影响，因此，本排污口的设置对排污口附近取水用户用水不会产生不良影响。因此，本项目入河排污口的设置不影响第三者的合法权益。

3.对排污口下游水功能区的影响分析

入河排污口的污染物浓度执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准。水汲江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。根据上文预测，本项目污水排放量较小，正常排放的情况下均不会导致论证范围内水体水质超过III类水质标准，本入河排污口对下游水功能区水质影响较小。但企业项目应加强管理，杜绝非正常排放的情形出现。

4. 对下游水坝影响分析

在本项目入河排污口下游建有1处小型滚水坝、以提高水汲江枯水期水位，方便周边农田灌溉用水。本项目生产尾水汇入水汲江后可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，不会对小型滚水坝造成腐蚀，对小型滚水坝冲击性微小，所以本入河排污口对水汲江小型滚水坝影响较小。

5.对下游农田灌溉的影响分析

根据预测结果可知，在正常排放下，该项目论证范围内水汲江的水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应标准要求，不会对下游农田灌溉水质造成影响。但企业项目应加强管理，杜绝非正常排放的情形出现。

（1）对农田灌溉用水的影响

项目尾水排放达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准要求，污水处理站正常排放情况下，尾水对受纳水体水汲江水质影响较小。考虑水汲江为农田灌溉提供水源，对比农田灌溉要求水质，项目尾水水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中农田灌溉水田作物用水的要求，见表5-4，本次论证认为对影响范围水域周边农田灌溉用水的影响可接受。

表5-4 项目尾水水质与农田灌溉用水水质对照表

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | PH | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾水水质标准限值（mg/L） | ≤80 | ≤ 25 | ≤60 | ≤15 | ≤15 | 6-9 | ≤2 |
| 本项目尾水水质（mg/L） | 80 | 25 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 2 |
| 农田灌溉水田作物要求水质（mg/L） | ≤ 150 | ≤ 60 | ≤ 80 | / | / | 5.5-8.5 | / |

（2）对水域用水户的影响

本项目纳污水体为水汲江，论证范围内不涉及地表水饮用水源，周边现状无约束性和敏感性的项目建设。

（3）对渔业养殖户的影响

根据现场调查，项目排污口附近无渔业养殖户，且排污口下游断面水质满足

水质符合《中华人民共和国渔业水质标准》（GB11607-1989）水质要求，项目建设不会对渔业养殖户产生影响。

综上，本项目排污口设置，对有利害关系的第三者权益产生影响较小，该入河排污口设置基本合理。

5.5 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目入河排污口设置于水汲江左侧，两岸边坡稳固且草本植被茂盛，河道顺直、通畅，常年平均流量约5.3m3/s，枯水期流量约2.1m3/s，本项目尾水排放量约为0.0009m3/s，远小于目前水汲江流量，不会对水汲江堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口采用管道重力自流排放，故不影响水汲江正常行洪。因此，排污口设置对水汲江的影响较小，满足河道管理的要求。

6环境风险分析及防范措施

6.1 预防措施

（1）成立应急领导小组，制定操作性较强的事故应急预案，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。落实各项工作人员的责任，做到责任到人，并在平时定期进行预演，建立技术考核档案，管理人员要求有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，做到持证上岗。

（2）为使在事故状态下废水处理设施能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力。

（3）设置废水排放关闭阀门，事故状态下，保证废水不进入地表水，直至处理措施修缮完毕。

（4）选用优质设备，对废水处理排水等各种设备，选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（5）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头、事故隐患。

（6）严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。加强进出水的监测工作，定期取样测定，适时调控，使设备处于最佳工况。

（7）建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

（8）水泵与废水处理设施应设置备用电源，机械设备采用性能可靠优质产品；并配备一定的应急物资。

（9）加强运行管理和进出水的监测工作，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行定时检测；未经处理达标的废水严禁外排。

6.2 非正常污水排放工程措施

（1）加强供电管理，保证供电设施及线路正常运行。

（2）加强输水管线的巡查，保障输水管线地基稳定；及时发现问题及时解决，不得拖延。

（3）建立废水处理设施运行管理和操作责任制度；搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

（4）按照突发环境事件应急预案物资清单，确保应急物资储备。

（5）加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证备用电源供电；一旦发生事故，应采取以下措施：

①如一旦出现不可抗拒的外部原因，如突发性自然灾害等情况将导致废水未处理外排时，应关闭污水排放阀门，将污水控制在事故池内，停止对外排污，以确保水体功能安全；

②在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。

6.3 应急处理措施

对废水处理设施可能发生的异常情况，积极防范，在突发性污染事故发生后，迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大；确定潜在的事故、事件或紧急情况，确保经过处理的废水中污染物浓度 符合国家对污水排放的有关规定，并能在事故发生后迅速有效控制处理。

（1）污水处理系统故障导致废水超标排放事件

污水处理系统由于人为、设备老化等原因导致设备出现故障或无法运行，污水未经处理直接外排至水汲江。

当发生突发环境事件是立即启动突发环境事件应急预案；首先关闭排污口紧急阀门，安排人员对系统进行检查，确定事故原因及环节，对事故系统进行检修，检修完成后，将未处理的污水通过抽送泵或者回流装置进入预处理环节进行处理，待对污水监测达到标准要求后方可开启紧急关闭阀门使达标污水外排至水汲江。

（2）突发自然灾害或人力不可抗拒事件

在发生此类事件时，负责人应第一时间向上级报告，简要说明时间发生情况及后果预测，及时采取停电、停水等保护性措施。当事件发生后1小时内，总负责人必须直接向当地政府生态环境部门报告情况，请求处理意见。厂区在岗人员要坚守岗位，严密监视事件发展态势，随时保持通讯畅通，必要时听候上级命令实行安全撤离。

7水环境保护措施

7.1工程措施

### 1、水污染防治措施

切实加强污水处理站运行管理，保证污水处理运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”提出以下措施：

①加强对各类机械设备定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备， 当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患；

②污水处理站及泵站要采用双回路供电，防止因停电造成的运转事故；

③对污水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，以保证最佳的处理效率；

④污水处理站区应设立标准排放口并安装在线监测系统，以时刻监控和预防事故性排放发生，并方便生态环境部门的监督管理；

⑤污水处理站建设事故应急池，防止非正常情况下污水的外排，应将事故废水排入自建事故池中，避免污水处理站废水超标排放。事故应急池容积为200m3，位于污水处理站生化处理系统西侧。可容纳2.6天的废水排放量。企业在此期间，应加急进行设备维修及处理工艺恢复，保证废水达标排放。

⑥严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。

### 2、水质监测

（1）加强水功能区监督管理

加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区内的水环境状况，依照相关法律由地方水行政主管部门或者流域机构管理部门加强监督管理，确保达到水功能区管理目标。

（2）建立水环境监测与报告制度

污水处理站加强进水口、排水口水质与水量的监测，实时监控进水、排水水量及水质，并按水法的要求定期向水行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况。

为了有效地控制废污水排放，需按排污许可证自行监测计划进行定期常规监测统计，要对总排污口的污染物(如pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮)浓度和流量进行监测，各监测项目的监测方法、手段、频次等均按国家有关规定进行。

本项目环境风险主要来源于污水处理站事故风险。污水处理站在营运期可能会存在因停电、污水泵故障和操作失误等因素导致项目废水外排事故排放，汇入水汲江，建设单位应当从设计和管理制度等方面采取措施，防止对周边地表水质造成不利影响，污水处理站采取以下事故排放预防措施。

①实行严格的生产岗位责任制和考核制。制定生产岗位的责任和详细考核指标，把污水处理量、净化出水指标、污水处理成本、设备完好率、运行正常率、泄漏率、污染事故率等都列入考核内容。加强水处理过程的管理和监控，密切注意进水的水质、水量，严格控制好污水在各工段的停留时间等过程，及时发现和解决问题，确保污水处理设备的均衡、稳定、高效、满负荷运行：加强设备的保养和维修，保证设备完好，正常运行，杜绝事故性排放。发现异常问题要及时与生态环境部门联系汇报。

②废水总排口安装在线监测装置和流量计1套，对排放口处水质监控，对污染物pH值、COD、氨氮、总氮、总磷、流量实时监控。密切注意水质变化，及时发现问题并进行维护和保修，保证其设备完好、畅通运行。

④建立环境应急预案，在第一时间向各有关部门做出预报预警情况通报，以便采取有力的措施。

表7-1 项目运营期水环境监测计划一览表

| 类型 | 监测内容 | 采样点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 监测 | 生产废水、生活污水 | 综合污水处理站排放口 | 流量、pH值、COD、氨氮、总磷、总氮 | 自动监测 |
|  |  |  | 悬浮物、色度、BOD5、动植物油、总大肠菌群数 | 每月监测1次 |
|  | 雨水 | 初期雨水排放口 | COD、SS | 必要时监测 |
| 环境质量监测 | 厂区地下水 | 项目厂区污水处理站东侧，场地地下水下游方向 | 总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 | 每年监测1次 |

7.2 管理措施

### 1、完善入河排污口规范化建设

按照HJ1309—2023规定，结合该排污口具体情况，须开展以下规范化建设：

（1）设立标识牌；

（2）监测采样点；

（3）建立档案，内容主要有： a）排污口基本信息资料； b）排污口设置审批相关文件（包括申请文件或登记表、同意或不予同意设置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等）； c）排污口监督检查资料； d）排污口监测资料； e）其他有关文件和资料。

### 2、建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向生态环境部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

### 3、开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

### 4、 加强水功能区监督管理

根据《水功能区监督管理办法》及《永州市水功能区划》，主管部门应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

8入河排污口设置可行性、合理性分析

8.1 入河排污口设置可行性分析

1、国家产业政策符合性分析

本项目是屠宰行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类中的“十二、轻工类中”的“24、年屠宰生猪10万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万头及以下、活禽1000万头及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”，本项目年屠宰量为肉牛2万头，肉羊1.5万头，肉驴0.5万头，符合国家产业政策要求。

（1）与入河排污口设置基本要求的相符性分析

本次入河排污口设置基本要求符合性分析对照《入河排污口监督管理办法》

（生态环境部2024年10月16日公布）及《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发﹝2018﹞44 号）中相关要求进行，详见表8-1。

表8-1 与入河排污口设置基本要求相符性分析表

| 情形 | 本项目情况分析 | 分析结论 |
| --- | --- | --- |
| 《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）第十八条规定：有下列情形之一的，禁止设置入河排污口： |  |  |
| 在饮用水水源保护区内； | 项目受纳水体为水汲江，影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 本项目排污口设置符合《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）要求。 |
| 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内新建； | 排污口所在水域不在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内。 |  |
| 不符合法律、行政法规规定的其他情形。 对流域水生态环境质量不达标的水功能区，除城镇污水处理厂等重要民生工程的入河排污口外，严格控制入河排污口设置。 | 尾水受纳水体未划定水功能区， 按III类水质标准执行，水汲江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，本项目所在区域的地表水环境质量现状良好。 |  |
| 《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发﹝2018﹞44号）第十五条规定有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口： |  |  |
| 饮用水水源一级、二级保护区内； | 项目受纳水体为水汲江，影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 本项目排污口设置符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发﹝2018﹞44号）要求 |
| 自然保护区核心区、缓冲区内； | 入河排污口不在自然保护区范围 |  |
| 水产种质资源保护区内； | 入河排污口不在水产种质资源保护区内 |  |
| 省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内； | 本入河排污口不在省级以上湿地公园保护范围。 |  |
| 能够由污水系统接纳但拒不接入的； | 本项目不存在“能够由污水系统接纳但拒不接入的”情形。 |  |
| 经论证不符合设置要求的； | 本项目排污口符合设置要求。 |  |
| 设置可能使水域水质达不到水功能区要求的； | 尾水受纳水体未划定水功能区，按III类水质标准执行，本入河排污口设置不会对水质造成明显影响 |  |
| 其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的。 | 本项目排污口不存在其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的情形 |  |

（2）相关法律法规符合性分析

项目与《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《国家湿地公园管理办法》等法律法规符合性分析见表8-2。

表8-2 项目与《中华人民共和国水法》相符性分析

| 法律名称 | 法律要求 | 相符性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民 共和国水法》 | 第三十四条：禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。 在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的 水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。 | 项目受纳水体为水汲江，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |
|  | 第三十七条：禁止在河道管理 范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。 | 本项目排污口为岸边排放，不会对河道防洪产生影响。 | 符合 |
| 《中华人民 共和国渔业法》 | 第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿 | 本项目排污口设置于水汲江左岸，为岸边排放，无水下施工活动 | 符合 |
| 《 中华人民 共和国水污染防治法》 | 第十九条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。 建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意。 | 建设单位已委托湖南博然环保科技有限公司开展“珊瑚屠宰场屠宰加工项目环境影响报告书”编制工作；拟通过本次入河排污口论证，申请入河排污口设置许可。 | 符合 |
|  | 第二十三条实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 | 本项目排水口将严格按照相关技术规范，安装水质自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 | 符合 |
|  | 第六十四条：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 项目受纳水体为水汲江，排污口及其影响范围内不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |
| 《国家湿地公 园管理办法》（林湿发〔2017〕150号） | 第十九条：除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）挖沙、采矿。 （四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （五）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （六）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （七）引入外来物种。 （八）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （九）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本入河排污口不在省级以上湿地公园保护范围。 | 符合 |

（3）符合入河排污口布设规划

①禁止设置入河排污口水域的划定

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》等有关要求，禁止设置入河排污口的水域包括但不限于：1）饮用水源地保护区；2）区城供水水源地及其输水管道；3）具有重要生态功能的水域；4）其他禁止设置排污口的水域。

②限制设置入河排污口水域的划定

除了禁止设置入河排污口的水域之外，其他水域均为限制设置入河排污口水域。对于与禁止设置入河排污口水域联系比较密切的一级支流及部分二级支流，应严格限制排污行为；一些当前没有向城镇供水任务、但是从长远考虑仍具有保护意义的湖泊、水库等水域，以及省界缓冲区等也应严格限制对其的排污行为；上述水域划为严格限制设置入河排污口水域。对于其他水域，应根据排污控制总量要求，对排污行为进行般控制，划为一般限制设置入河排污口水域。

严格限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在不新增污染物入河量的控制目标前提下，采取“以新带老、削老增新”等手段，严格限制设置新的入河排污口。在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

一般限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在水体纳污能力容许的条件下，采取“以新带老、削老增新”等手段，有度的限制设置新的入河排污口。

在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

本项目排污口所在区域不是饮用水源地保护区，不属于限制设置入河排污口的水域，符合上述入河排污口的布设规划。

（4）与区域水环境符合性分析

本项目建成后，废水产生量为76.17 m3/d，经自建污水处理站处理后水质处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准后排入水汲江。

本项目入河排污口设置符合相关规划：不在水源保护区范围内，对自然环境影响较小。

本项目将污水收集处理，有效地削减污染物入河量。根据计算，本项目污水处理设施运行后，各主要污染物的削减情况如下：COD 51.934t/a，BOD5 26.252t/a，SS 25.439t/a，NH3-N 1.896t/a，总磷0.087t/a，动植物油3.654t/a。

综上所述，本入河排污口设置符合相关规划，附近无水源保护区、保留区、渔业养殖区和生态保护区，对自然环境影响较小，因此排污口的设置是可行的。但是，污水处理站必须严格控制进水水质，污水必须处理达标排放，制定完整的事故预防及应急机制来防止事故发生时对排放水体的直接污染。加强设备维修保养，保证所有设备均能正常使用，做到主要设备完好率为100%。主要有关设备应有备用，一旦发生故障，备用设备能及时投运。

即本项目排污口设置是可行的。

8.2 入河排污口设置合理性分析

（1）水域水质管理要求相符性分析

本项目入河排污口处于水汲江，未划定水功能区，按地表水Ⅲ类水质标准执行。本项目尾水出水达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准后排入水汲江，对水汲江水质影响较小。

（2）排放方式合理性分析

本项目入河排污口设置水汲江，地理坐标为东经111.557085°，北纬26.468798°，未划定水环境功能区，尾水通过专管排入水汲江，排放规律为直接排放，排放期间流量稳定，尾水排放口设置在线监控装置，并与生态环境主管部门的监控设备联网，确保外排尾水稳定达标。

（3）入河排污口设置位置合理性

项目排污口设置在：冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村荷叶塘组，排污口采用专管排入水汲江，排放方式为连续排放，入河方式为专管。项目排污口处岸坡坡度平缓，地势平整，有利于重力自流排水的设置。

排污口附近河道丰水期内水位低于地面高程，故不会对厂区废水处理产生倒灌现象。排污口采用HDPE管道，对水汲江造成影响较小。水汲江枯水期流量为2.1m3/s，本项目排污量为0.0009m3/s，小于水汲江枯水期流量，不会影响水汲江行洪排涝。根据预测分析，废水在正常排放下，经专管排入水汲江，混合均匀后能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，浓度低于标准限值，基本不会对下游水功能区造成影响。

排污口位置不在饮用水水源保护区、自然保护区、省级以上湿地公园内，符合《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）中基本要求。项目污染物排放总量均未超出水功能区限制排污总量，符合总量控制的要求。

综上所述，本项目排污口位置及排放方式较为合理，能满足水功能区水质管理相关要求。

9论证结论与建议

9.1 论证结论

### （1）产业政策及效益分析

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场为屠宰行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中“限制类”、“淘汰类”项目。因而，项目属于产业结构调整指导目录“允许类”，符合国家产业政策。

### （2）入河排污口设置

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场排污口设置于冷水滩区珊瑚街道珍珠塘村水汲江左岸（厂区东侧），地理坐标位于：东经111.557085°，北纬26.468798°。设计排污口日最大排放量为76.17m3/d，污水排放流量为0.0009m3/s。

### （3）对水功能区水质的影响

污水处理站处理后的尾水排放执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中直接排放限值标准。根据预测分析可知，由于本项目废水排放量较小，枯水期本企业正常工况和非正常工况下游河段 CODCr、NH3-N、总磷的浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的使用。但非正常排放对水汲江的影响大于正常排放，项目应采取相应防范措施，杜绝事故废水排放的发生。

（4）纳污能力核算

本项目尾水COD排放浓度80mg/L、NH3-N排放浓度15mg/L、总磷排放浓度2mg/L，年废水排放量为2.7422万m3，经计算，在水汲江项目尾水排放对纳污能力产生影响的贡献排放量为COD 2.194/a、NH3-N0.411t/a、总磷0.055t/a，低于水汲江枯水期最低纳污能力，满足水域纳污能力要求。

（5）水功能区（水域）现有排水状况

本次排污口论证范围内有永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有排污口，其余为沿线村民生活污水散排进入农用地或水塘，不直接排入水汲江。在本项目竣工投运后，永州市冷水滩区珊瑚屠宰场现有排污口关闭。

（6）对水生态影响的分析

项目尾水汇入水汲江，由于尾水排放量占水汲江径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，水体水质没有发生显著变化，基本不会对水汲江的生物群落结构和生物量，不会对鱼类资源、鱼类繁殖产生明显影响。

（7）对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目对地下水影响较小。

（8）对第三者权益的影响

水汲江段论证水域内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，排污口设置不会对下游水质产生影响。

根据预测结果可知，项目在正常排放和事故排放下，该项目论证范围内水汲江水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求，因此，本排污口设置对第三方取水水质无影响。

（9）综合结论

永州市冷水滩区珊瑚屠宰场入河排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策，入河排污口不涉及饮用水水源保护区，入河排污口设置后，污染物排放未超过纳污水体纳污总量，不会降低水汲江的水质类别，对水功能区水质目标不会造成明显的影响，不会对河道行洪造成影响，不会对周边水生生态造成重大影响，对影响范围内第三方用水户无制约因素。入河排污口设置无《入河排污口监督管理办法》（生态环境部2024年10月16日公布）提出的不予同意设置入河排污口的情形，该入河排污口设置合理、可行。

9.2建议

（1）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保退水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

（2）永州市冷水滩区珊瑚屠宰场应积极配合和服从主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向主管部门报送信息；入河排污口建成运行前，接受并配合主管部门监测机构的验收监测；营运期，接受并配合主管部门监测机构定期或不定期的监测。

（3）应急处理措施

为预防事故排放的发生本项目应建立以下应急措施：

①电力保障和工艺保障措施

本项目供电系统设计双电源供电，当出现断电的情况时，保障本项目的供电电源不受影响；主要设备均有备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放，杜绝因设备故障造成污水未处理直接排放的发生。

②建立运行应急组织机构

针对废水风险事故排放，建立针对风险事故机构来组织应对险情，本项目运营期建立应急组织机构。

③实施水环境监测方案

发生事故后，由专业监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。如果涉及人畜用水，立即通知下游用水户暂停用水，待消除危险后方可取用。地表水监测时间从发生污染事故开始至污染结束止，每天进行。必要时根据事态的发生加密监测，采用及监测分析方法按国家有关规定和标准执行，满足数据的有效性。

（4）入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。